Fluke аккредитованная калибровочная лаборатория ILAC MRA

TUBITAK UME CIPM MRA  / TURKAK

AB – 0034 – K

Газовый грузпоршневой манометр Ruska 2465 A – 754

- Поршень цилиндр 2465-725

- Поршень цилиндр 2465-727

- Поршень цилиндр 2465-729

- Поршень цилиндр 2465-730

Гидравлический грузпоршневой манометр

Budenberg 580,

0,1MPa ÷ 7 MPa

U0,95=40Pa +8,4 × 10-5 × p

1MPa ÷ 70 MPa                      U0,95=66Pa + 5,3 × 10-5*p

Исходные эталоны ЦСМ

Рабочие Эталоны ЦСМ

Рабочие Эталоны

Рабочие СИ

Калибратор давления Fluke 710 100G

(0 – 0,7) МПа U0,95= 0,00004 МПа

(-0,830 – 0) МПа U0,95=0,00001 МПа

Калибратор давления

Fluke 710 30G

(0 – 0,2) МПа U0,95= 0,00004 МПа

(-0,830 – 0) МПа U0,95=0,00001 МПа

Модули давления от 0 МПа до 3,4 МПа U0,95=0,0001 МПа

Модули давления от 0 МПа до 2 МПа U0,95=0,0001 МПа

Модули давления от 0 МПа до 69 МПа U0,95=0,002 МПа

Модули давления от 0 МПа до 34 МПа U0,95=0,002 МПа

Модули давления от 0 МПа до 10 МПа U0,95=0,001 МПа

Модули давления от 0 МПа до 10 МПа U0,95=0,001 МПа

Калибраторы давления кл. т. от 0,02, диапазон измерений избыточного давления от 0 кПа до 7  МПа

Грузопоршневые манометры избыточного давления,  кл.  т. от  0,02 до 0,2, диапазон измерений от 0,1 МПа до 70 МПа

Преобразователи давления  ИПДЦ кл. т. От 0,15 до 4, диапазон измерений от 0 кПа до 0,25  МПа

Датчики и преобразователи давления и Цифровые и аналоговые манометры избыточного, вакуумметрического, абсолютного  давления, кл.  т. от 0,02 до 0,5, диапазон измерений от 0,1 МПа до 70 МПа

Цифровые и аналоговые манометры избыточного, вакуумметрического, абсолютного давления, кл. т. от 0,6 до 4, диапазон измерений от 0 кПа до 70 МПа